网络技术实训室建设项目技术要求

一、实训室平面布局图

二、清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络综合布线实训装置 | 4模块 | 世界技能大赛预选赛指定设备 |
| 2 | 网络配线实训装置（第二代） | 2套 | 世界技能大赛预选赛指定设备 |
| 3 | 网络综合布线实训台 | 2套 | 世界技能大赛预选赛指定设备 |
| 4 | 综合布线工具箱 | 4个 |  |
| 5 | 配套实训工具 | 1批 |  |
| 6 | 配套实训设备 | 1批 |  |
| 7 | 配套实训消耗材料 | 1批 |  |
| 8 | 教室空调 | 2台 |  |
| 9 | 多功能讲台 | 1套 |  |
| 10 | 教学用电脑 | 2台 |  |
| 11 | 桌子板凳 | 40套 |  |
| 12 | 投影仪 | 1台 |  |
| 13 | 幕布、吊架 | 1套 |  |
| 14 | 教室施工改造工程 | 1批 |  |
| 15 | 实训场地文化建设 | 1批 |  |
| 16 | 配套教材、光盘、课件及培训 | 1批 |  |

三、技术指标

1、网络综合布线实训装置

| 序号 | 产品名称 | 数量、规格 | 产品结构和功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 络综合布线实训装置 | 4模块 产品规格： 全钢结构 长2.64米， 宽2.64米， 高2.6米。 每个模块尺寸： 长1.2米， 宽0.24米， 高2.6米。 | 产品结构：设备必须为全钢结构，无木板结构。钢板厚度1.5mm，实训装置内置各种网络设备、插座、线槽、机柜等安装孔，保证10000次无尘重复操作；设备必须长2.64米，宽2.64米，高2.6米。由4模块（每个模块长1.2米，宽0.24米，高2.6米）组成4个角，每个角3人，满足12人同时实训；每个角区域安装有楼层模拟板+支架2套，其长1.2米，宽0.24米，模拟三层建筑结构；每个角区域配套两个6U实训专用机柜，必须长300毫米，宽530毫米，高300毫米，蓝色喷塑处理，钢板厚度1.5mm ，冷轧钢板，坚固耐用，五面16个Φ25进出线孔，亚克力安全门；每个角区域同时也配套住宅信息箱（RDB）1套，长320毫米，宽160毫米，高240毫米，全钢结构，必须包含9英寸1U 6口超五类非屏蔽配线架2个、9英寸1U 8口SC 光纤配线架1个、9英寸1U 1进四出闭路电视配线架1个。同时或者交叉模拟网络综合布线工程的4个工作区、4个设备间、4个垂直、4个水平、4个管理等子系统实训。模块化设计，能按教室尺寸合理布局，适合任意楼层安装。 实训功能： （1）设备必须为世界技能大赛全国选拔赛“信息网络布线”赛项指定品牌。综合布线实训设备必须预设M6安装螺丝孔、M6安装通孔、Φ5X20横向条孔、Φ5X20纵向条孔、Φ25暗埋穿线实训孔、Φ60X150手孔等多种规格的安装孔，除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，并且能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线在实训装置内部进行，模拟工程实际，表面平整美观，不得出现各种凹槽。该套实训装置多种规格安装孔的具体要求如下：共有2592个M6安装螺丝孔，其中每个1.2米X2.6米实训面288个M6安装螺丝孔，每个0.24米X2.6米实训面72个M6安装螺丝孔。共有28576个M6安装通孔，使用M6螺丝螺母安装，其中每个1.2米X2.6米实训面3404个M6安装通孔，每个0.24米X2.6米实训面336个M6安装通孔。共有9024个Φ5X20横向条孔，其中每个1.2米X2.6米实训面992个Φ5X20横向条孔，每个0.24米X2.6米实训面272个Φ5X20横向条孔。共有14240个Φ5X20纵向条孔，其中每个1.2米X2.6米实训面1744个Φ5X20纵向条孔，每个0.24米X2.6米实训面72个Φ5X20纵向条孔。共有1848个Φ25暗埋穿线实训孔，其中每个1.2米X2.6米实训面224个Φ25暗埋穿线实训孔，每个0.24米X2.6米实训面14个Φ25暗埋穿线实训孔。共有120个Φ60X150手孔，其中每个1.2米X2.6米实训面12个Φ60X150手孔，每个0.24米X2.6米实训面6个Φ60X150手孔。每个安装孔必须保证实训次数10000次以上，实训设备十年以上寿命。 （2）综合布线实训装置外形尺寸必须为长2640mm，宽2640mm，高2600mm，适合教室安装。 （3）综合布线实训设备为全钢结构，预设100X100毫米或100X80毫米间距的各种网络设备、插座、机柜等安装螺孔，实训过程保证无尘操作，重点突出工程技术实训。（7）保证12名学生同时实训，满足4组学生（每组3人）同时或交叉进行综合布线工程七个子系统实训功能。 （4）能够同时开展4个工作区或4个设备间子系统或4个垂直子系统或4个水平子系统等项目的实训功能。 （5）住宅信息箱的安装实训，包括墙面明装，墙体中嵌入式安装等。 |

2、网络配线实训装置（第二代）

| 序号 | 产品名称 | 数量、规格 | 产品结构和功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络配线实训装置 | 2套 产品规格： 长0.6米， 宽0.53米， 高1.8米， 开放式机架。 | 产品结构：设备必须为19英寸38U开放式机架结构，落地安装、立式操作，长0.6米，宽0.53米，高1.8米。必须安装有带显示系统的网络压接线实验仪（共100个指示灯）1台，网络跳线测试仪（共72个指示灯）1台，24口模块式屏蔽网络配线架1个，24口非屏蔽网络配线架1个，110通信跳线架2个，110通信跳线架5对连接块40个，25口RJ45语音配线架1个，零件/工具盒1个， PDU电源插座1个，2人/台同时实训。 实训功能： （1）设备生产厂家必须拥有设备的自主知识产权，必须为生产厂家的专利产品。并且提供专利权人的专利产品销售授权书原件和专利证书复印件。 （2）设备必须能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次。每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有96个指示灯分48组，同时显示6根双绞线的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。 （3）能够制作和测量4根网络跳线（屏蔽和非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应9组18个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有72个指示灯分为36组，同时显示4根跳线的全部线序情况，其中每根屏蔽跳线对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 （4）设备两侧立柱必须预设18个Φ25穿线孔，顶冒预设5个Φ25穿线孔。能够实现PVC管/钢管暗埋穿线模拟实训功能。 （5）开放式立柱必须具有桥架布线实训功能和安装网络插座功能。 （6）能与网络配线架、通信跳线架组合进行多种端接实训，仿真机柜内配线端接。 （7）能够进行屏蔽永久链路、非屏蔽永久链路的搭建与测试技能实训。 （8）能够进行25对大对数电缆的端接原理和技能实训。 （9）能够进行25对大对数电缆永久链路的搭建与测试技能实训。 |

3、网络综合布线实训台

| 序号 | 产品名称 | 数量、规格 | 产品结构和功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络综合布线 实训台 | 2台 产品规格： 长1.8米， 宽0.58米， 高1.48米。 | 产品结构：设备必须长1.8米，宽0.58米，高1.48米。必须安装有开放式操作台1个，布线实训螺孔板7块（每块螺孔板必须有安装螺孔30个，孔距100*100毫米），带显示系统的网络压接线实验仪（共100个指示灯）1台，网络跳线测试仪（共72个指示灯）1台，网络配线架3台，网络理线架2台，110型配线架2台，组合式光纤配线架1个，网络交换机1台， PDU电源插座1个，4人/台同时实训。 实训功能： （1）设备生产厂家必须拥有设备的自主知识产权，必须为生产厂家的专利产品。并且提供专利权人的专利产品销售授权书原件和专利证书复印件。 （2）能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次。每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有96个指示灯分48组，同时显示6根双绞线的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。 （3）能够制作和测量4根网络跳线（屏蔽和非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应9组18个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有72个指示灯分为36组，同时显示4根跳线的全部线序情况，其中每根屏蔽跳线对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 （4）能够进行25对大对数电缆的端接原理和技能实训。设备必须能够进行大对数电缆配线和端接实训，每台设备每次端接大对数电缆的两端，每次实训每人端接线100次。每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有100个指示灯分50组，同时显示大对数电缆的全部端接情况，能够直观判断大对数电缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 （5）能够进行25对大对数电缆永久链路的搭建与测试技能实训。 （6）设备立柱必须预设84个Φ25穿线孔，顶冒预设27个Φ25穿线孔。能够实现PVC管/钢管暗埋穿线模拟实训功能。 （7）综合布线系统各种永久链路实训。实验仪与配线架、跳线架、跳线等组合，进行多种永久链路端接实训，熟练掌握端接工程技术和操作技巧。 （8）网络模块配线端接原理实训。每次端接有对应指示灯直观显示电气连接状况和线序，能够直观显示和判断跨接、反接、短路、断路等故障。 （9）配线子系统管理间机柜安装和配线端接技术实训。 （10）水平子系统管/槽布线技术实训。 （11）工作区子系统网络插座安装实训。 （12）网络链路测试平台功能。 （13）网络机柜功能。 （14）真实展示完整的综合布线系统功能。实训台与设备间机柜可以用多种缆线连接，例如：5E类和6类双绞线、25对电缆、光缆相连，组建完整的综合布线系统。 （15）完整的网络应用系统。增加相关网络设备和软件后能够组成完整的网络应用系统。 （16）实训考核功能。指示灯直接显示考核结果，易评判和打分。 |

4、综合布线工具箱

| 序号 | 产品名称 | 数量、规格 | 产品描述和功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线工具箱 | 4套 产品规格： 长520毫米， 宽315毫米， 高160毫米。 | ★工具箱必须为长520mm,宽315mm,高160mm，重量8公斤，深灰色亚光铝板，圆弧型材，成型内衬，双扣锁。 工具清单如下： 1、网络压线钳1把，压接水晶头用。 2、网络打线钳2把，模块打线用。 3、2米钢卷尺1把，长度和位置测量用。 4、活扳手，150mm（6寸）2把，螺丝固定用。 5、Φ6X150螺丝刀2把，螺丝固定用。 6、锯弓1把，切割用。 7、钢锯条5根，切割用。 8、美工刀2把，切割用。 9、线管剪1把，PVC管裁断用。 10、8寸老虎钳1把，夹持物件。 11、6寸尖嘴钳1把，夹持物件。 12、镊子1把，夹持物件。 13、300mm不锈钢角尺1把，90度角测量用。 14、400mm条形水平尺1把，测量水平和垂直用。 15、Φ20弯管器1个，Φ20PVC冷弯管成型用。 16、计算器1个，计算用。 17、Φ10麻花钻头2个，开孔用。 18、Φ8麻花钻头2个，开孔用。 19、Φ6麻花钻头2个，开孔用。 20、M6丝锥2个，攻丝用。 21、十字批头2个，电动起子配套用。 22、RJ45水晶头10个，维修备用。 23、M6X15螺丝10个，维修备用。 24、线槽剪1个，切断PVC线槽用。 25、弯头模具1把，线槽成型用。 26、剥线钳2个，剥线用。 27、丝锥架1个，夹持丝锥用。 |

5、配套实训工具

| 序号 | 产品名称 | 数量/规格 | 产品描述和功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高梯子 | 2个；四阶，高1.5米 | 每角一个，登高固定设备 |
| 2 | 电动起子 | 2把；充电式 | 每角一个，600转/分钟，开孔固定螺丝。 |
| 3 | 工作台 | 4张 | 高0.75米,宽0.6米,长1.2米,不锈钢面板,方钢支架 |
| 4 | 语音打线钳 | 4把 | 语音配线架打线用。 |
| 5 | 电缆剥皮器 | 4把 | 剥除25对大对数电缆外护套用。 |

6、配套实训设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/规格 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络配线架（机架式） | 8个；19”24口 | 每个机柜1个 |
| 2 | 通讯跳线架（机架式） | 8个；19”100对 | 每个机柜1个 |
| 3 | 理线环 | 8个；19”机架式 | 每个机柜1个 |
| 4 | 光纤插座 | 20个；长86毫米，宽45毫米，高86毫米。 | 每个角装 |
| 5 | TV插座 | 8个；长86毫米，宽45毫米，高86毫米。 | 每个角装 |
| 6 | 底盒+面板 | 40套；RJ45/RJ11口,86系列，透明 | 每个角装10套 |
| 7 | 网络模块 | 80个；超五类RJ45 | 每个角装20个 |

7、配套实训消耗材料

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格，产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铜缆 | 超五类网线，300米/箱 | 1箱 |
|  | CATV缆 | 闭路电视线，75-5，4角X 5米 | 20米 |
|  | TV接头 | 75-5线配套，4角X 5个 | 20个 |
|  | 波纹管 | 外径Φ21.2毫米，内径Φ17毫米塑料波纹管，4角X 10米 | 40米 |
|  | 波纹管接头 | 外径Φ21.2毫米，内径17毫米。4角X 10个 | 40个 |
|  | 十字螺丝 | M6可重复拆卸10000次 | 1000个 |
|  | RJ45水晶头 | 超五类，100个/盒 | 2盒 |
|  | L型支架 | 厚度3毫米，4角X5个 | 20个 |
|  | 塑料线扎 | 3X100毫米，1000个/包 | 2包 |
|  | 热缩管 | 光纤保护套，保护光纤纤芯使用，50个/包 | 2包 |
|  | 20毫米 PVC冷弯管和配件 | 长1.6米 | 20根 |
|  |  | Ф20弯头 | 20个 |
|  |  | Ф20直接头 | 40个 |
|  |  | Ф20三通 | 20个 |
|  |  | Ф20/Ф6孔管卡 | 200个 |
|  | 宽度20毫米 PVC线槽和配件 | 长度1.6米 | 20根 |
|  |  | 宽度20弯头 | 40个 |
|  |  | 宽度20堵头 | 20个 |
|  |  | 宽度20三通 | 20个 |
|  | 宽度40毫米 PVC线槽和配件 | 长度1.6米 | 20根 |
|  |  | 宽度40弯头 | 20个 |
|  |  | 宽度40堵头 | 20个 |
|  |  | 宽度40三通 | 20个 |
|  | 光缆 | 室内多模4芯 | 15米 |
|  | 光缆 | 室内单模4芯 | 15米 |
|  | 光缆 | 室外多模4芯 | 15米 |
|  | 光缆 | 室外单模4芯 | 15米 |
|  | 光纤跳线 | ST-ST多模 | 2根 |
|  | 光纤跳线 | ST-ST单模 | 2根 |
|  | 光纤跳线 | SC-SC多模 | 2根 |
|  | 光纤跳线 | SC-SC单模 | 2根 |
|  | 光纤跳线 | ST-SC多模 | 2根 |
|  | 光纤跳线 | ST-SC单模 | 2根 |

8、教室配套

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述和功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 产品规格： 立柜式空调，智能空调 冷暖电辅 定频 空调匹数3P 适用面积34-50㎡ 立柜式三级能效 室内机尺寸480×1750×330mm 室外机尺寸900×650×315mm 室内机质量40kg 室外机质量51kg | 制冷剂R22 制冷量7200W 制冷功率2400W 制热量7900W 制热功率2506W 电辅加热功率2100W 循环风量1200m3/h 室内机噪音46dB 室外机噪音58dB 是否静音 是 清洁功能 自动清洁 上下/左右扫风，独立除湿，超大风量，制冷热强劲 整机3年，压缩机5年，遥控器保修1年 | 2台 |
| 2 | 多功能讲台 |  | 多媒体钢制讲台：1、主体结构、承重部位均采用≥1.5mm冷轧钢板，其余部位采用≥1.0mm冷轧钢板, 表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂,采用钢制全封闭式结构；边角部位平滑圆弧过渡，细缝接合均匀，避免尖角；扶手、装饰板、采用全橡木制作，弧形扶手。 2、长宽高:关闭尺寸120CM ×80CM ×105CM；隐藏式多功能模块（含VGA、AUDIO、USB两个、网络接口、电源接口）所有接口均采用非焊接连接；具有抽拉式抽屉，可放置视频展台；关闭时所有接口不外露。 3、讲桌显示器位置采用翻转模式设计，无阻式受力，可以适合15-22寸液晶宽屏安装使用，视角可以任意调速，适合不同高度的使用者。 | 1套 |
| 3 | 教学用电脑 | 1、CPU ：第七代i5-7400四核，主频3GHz； 2、内存：≥4GB，DDR4，插槽2个，最大支持16GB； 3、显卡：独立显卡2G; 4、硬盘：1TB,7200rpm，SATA3; 5、网卡：集成 Intel 千兆网卡; 6、显示器：20.7寸宽屏LED液晶; 7、接口：前置4个USB接口（2个USB2.0接口，2个USB3.0接口）、立体声音频输出、RJ-45 网络接线、原生后置串口（com口）1个，pci插槽、主板预留可扩展串口（com口）1个，主板预留可扩展并口（ltp口）1个。 8、系统:按用户要求安装WIN10系统及软件。 9、售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年质保 如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。 | 1、CPU ：第七代i5-7400四核，主频3GHz； 2、内存：≥4GB，DDR4，插槽2个，最大支持16GB； 3、显卡：独立显卡2G; 4、硬盘：1TB,7200rpm，SATA3; 5、网卡：集成 Intel 千兆网卡; 6、显示器：20.7寸宽屏LED液晶; 7、接口：前置4个USB接口（2个USB2.0接口，2个USB3.0接口）、立体声音频输出、RJ-45 网络接线、原生后置串口（com口）1个，pci插槽、主板预留可扩展串口（com口）1个，主板预留可扩展并口（ltp口）1个。 8、系统:按用户要求安装WIN10系统及软件。 9、售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年质保 如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明。 | 2台 |
| 4 | 桌子板凳 |  | 面料为进口优质麻绒，防污耐磨，色泽亮丽，由33%尼龙纤维一次冲压而成，填充德宝化工38＃高密度海绵，软硬适中，坐感舒适，回弹性好不易变形，国产优质PVC高级工程塑料写字板，可旋转，钢架为国产优质一级管件，所有钢件经焊接、打磨、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 40套 |
| 5 | 投影仪 | 1、投影画面尺寸：30-300英寸，推荐画面尺寸：80英寸-100英寸；2、3200流明（依据ISO/IEC 21118），标准分辨率800X600dpi，对比度10001-20000:1，投影光源：UHE灯泡，显示技术三片LCD；投影距离0.88-10.44米， 屏幕宽高比例4:3，投射比例：1.45-1.96， 色彩10.7亿色，投影方式：吊顶。 2、接口：1个VGA接口，2个USB接口，1个HDMI数字高清接口；音频接口RCA × 2， 其他接口RGB-Video， 3、USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号)； 4、重量2.4KG。尺寸(mm)297 x 82 x 234 mm. 5、特性： a. 水平梯形校正滑钮 b. 自动垂直梯形校正 c. 自动信号源搜索 d. 自动开机 e. 图标式主控屏 f. 双画面投影 g. 网络四画面投影 h. 快速四角调节 i. AV mute滑盖 售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：二年质保 如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明 | 1、投影画面尺寸：30-300英寸，推荐画面尺寸：80英寸-100英寸；2、3200流明（依据ISO/IEC 21118），标准分辨率800X600dpi，对比度10001-20000:1，投影光源：UHE灯泡，显示技术三片LCD；投影距离0.88-10.44米， 屏幕宽高比例4:3，投射比例：1.45-1.96， 色彩10.7亿色，投影方式：吊顶。 2、接口：1个VGA接口，2个USB接口，1个HDMI数字高清接口；音频接口RCA × 2， 其他接口RGB-Video， 3、USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号)； 4、重量2.4KG。尺寸(mm)297 x 82 x 234 mm. 5、特性： a. 水平梯形校正滑钮 b. 自动垂直梯形校正 c. 自动信号源搜索 d. 自动开机 e. 图标式主控屏 f. 双画面投影 g. 网络四画面投影 h. 快速四角调节 i. AV mute滑盖 售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：二年质保 如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明 | 1台 |
| 6 | 幕布，吊架 | 幕布类别：电动调节 幕布比例：4:3 幕布尺寸：100英寸 吊架材质：冷轧板 重量：1.24 kg | 幕布类别：电动调节 幕布比例：4:3 幕布尺寸：100英寸 吊架材质：冷轧板 重量：1.24 kg | 1套 |
| 7 | 教室施工改造工程 | 教室墙面铲除，吊顶龙骨等拆除，地面瓷砖剔除，砖混结构台拆除，综合布线施工改造，场地恢复等。 | 教室墙面铲除，吊顶龙骨等拆除，地面瓷砖剔除，砖混结构台拆除，综合布线施工改造，场地恢复等。 | 1批 |
| 8 | 文化建设 | 实训室内文化建设 |  | 1批 |

9、配套教材、光盘、课件及培训

| 序号 | 名称 | 产品描述和功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《综合布线工程实用技术》 | 中国铁道出版社出版，书号：ISBN 978-7-113-12417-5 | 1本 |
|  | 《网络综合布线系统工程技术实训教程》 | 机械工业出版社，书号：ISBN 978-7-111-37831-0 | 1本 |
|  | 《综合布线实训指导书》 | 机械工业出版社，书号：ISBN 978-7-111-39688-8 | 1本 |
|  | 《信息网络布线工程技术实训教程》 | 东软电子出版社，书号：ISBN 978-7-89436-278-0 | 1本 |
|  | 《网络综合布线实训指导VCD光盘》 | 以影音形式指导实训，方便教学 | 2张 |
|  | 《网络综合布线PPT教学课件》 | 指导教学和实训，图文并茂 | 1套 |
|  | 《网络综合布线教学实训指导图》 | 对每个关键实训项目展开具体介绍 | 8幅 |
|  | 网络教学实验挂图（电子版） | 综合布线工程常用设备、器材介绍 | 8幅 |
|  | 《网络综合布线工程师认证书》教师培训 | 为培训合格的教师颁发 | 5个 |
|  | GB50311《综合布线工程设计规范》电子版 | 指导教学和实训 | 1本 |
|  | GB50312《综合布线工程验收规范》电子版 | 指导教学和实训 | 1本 |
| 备注 | 一、教学资源库建设：能够与学校进行深度校企合作，共建综合布线工程技术实训教学资源库；方便学校教学实训，主要包含以下几个方面： （一）、国标类资源（提供该实训室所涉及到的常用国家标准及规范，培养人才市场所需的标准化工程师）：包含国家标准、技术白皮书等12种国标类资源。 （二）、视频教学资源（提供该实训室施工技术操作细节视频，直观展现各项技能操作，提供多媒体教学素材）：包括实训室解决方案类、综合布线教学片类、综合布线铜缆实训教学片类、综合布线光纤熔接和冷接教学片类、综合布线设计类、安防电工配线端接类等约20G视频文件资源。 （三）、教材类（提该实训室理论教材、实训教材、实训指导手册，为实训教学提供便利）：包括理论教材-《综合布线工程实用技术》、实训教材-《网络综合布线系统工程技术实训教程》、实训指导书-《综合布线实训指导书》、扩展教材-《智能管理系统工程实用技术》、《计算机应用电工技术》、《视频监控系统工程实用技术》《AutoCAD 2010中文版 信息技术工程设计教程》等。所有教材必须为正规出版社出版，并且包括多媒体教学视频及课件。所有教材必须以所投设备为平台编制，详细介绍相关理论和实训项目。 （四）、课件类：包括理论教材-《综合布线工程实用技术》、实训教材-《网络综合布线系统工程技术实训教程》、实训指导书-《综合布线实训指导书》、智能化教材-《智能管理系统工程实用技术》、扩展教材-《智能管理系统工程实用技术》、《计算机应用电工技术》、《视频监控系统工程实用技术》《AutoCAD 2010中文版 信息技术工程设计教程》5类教材配套PPT课件。 二、技能培训及技能鉴定：有能力提供国家级“综合布线管理员”“智能系统工程师”师资培训及技能鉴定服务，可与学校进行校企合作，共建国家级职业技能培训及鉴定服务站；发挥实训室的社会服务功能。提供履约能力文件及详细培训方案，具体不限于以下内容： 针对实训室，制造商或者投标人能够联合业主开展“综合布线高级工”“综合布线工程师”技能培训及技能鉴定服务，为在校学生或者当地社会从业人员提供相关服务。 |  |  |